马鞍山市博望区人民医院污水处理站及两套废气处理系统运营管理服务方案

一：运营管理服务项目及标准

马鞍山市博望区人民医院污水处理站设计为600立方米/天，污水处理站出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经市政污水管网排入博望东区污水处理厂进行深度处理。污水处理站配套废气收集处理装置1套，处理工艺为光催化+活性炭吸附，设计风量为5000m³/h，排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相应标准值要求。检验废气配套废气收集处理装置1套，处理工艺为两级活性炭吸附，设计风量为5000m³/h，

非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）中相应标准值要求。

二：运营管理服务范围

污水处理站：从格栅池进水口到标准排放口出口范围内的污水处理设施、设备、PAC药剂、PAM药剂、消毒药剂投加等日常运行和维护。所使用的药物按国家规定要有证书或使用全国推荐和认定的药剂。

污水处理站废气：从各废气收集口到废气排放口范围内的全部设施设备。主要包含收集管道、光催化＋活性炭吸附装置、风机、配电与控制系统、排气筒等。

检验废气：从废气收集井到废气排放口范围内的全部设施设备。主要包含收集管道、两级活性炭吸附装置、风机、配电与控制系统、排气筒等。

三：运营管理服务具体内容

（1）项目运营管理档案系统建立和维护，包括管理制度、巡查制度、完善的项目组织结构图、操作手册、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录。

（2）建立切实可行的设备设施维护制度、应急预案、应急管理制度、完善的售后服务体系。

（3）污水站日常所需各处理药剂、监测指标测试试剂（试纸）的购买与使用。（所使用的药物按国家规定要有证书或使用全国推荐和认定的药剂。）

（4）污水处理与废气处理系统的设备定期检测、维护、维修、更换等。

（5）严格执行环保部门、卫生行政部门的相关规定，负责污水处理设施和废气处理系统的运营管理。

（6）严格按照排污许可证管理要求定期开展自行监测（具体检测内容及频次依据自行监测方案）。

（7）保持污水处理站、废气处理装置周边的现场整洁卫生。

（8）各种有关应急事件处理。

四：运营管理技术参数及具体要求

1、运营服务

（1）制定完善的运营管理网络机构图表。

（2）建立健全的考核制度。

（3）建立健全的运营参数及设备完好率。

（4）保证污水处理系统正常运行使用，确保出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。

（5）保证污水处理站配套废气收集处理装置正常运行，确保废气排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相应标准值要求。

（6）保证检验废气收集处理装置正常运行，确保废气排放中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）中相应标准值要求。

2、设备仪表运营维修、保养制度

（1）编制设备保养清单，明确设备保养内容及制度。

（2）设备完好率记录和检修计划报表。

（3）设备保养记录，含材料消耗记录。

（4）仪表保养检验记录。

（5）电气设备的运营及安全可靠性记录。

3、现场管理

（1）加强日常检查巡视，防止跑、冒、滴、漏。

（2）对管路、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修。

（3）确保门、窗、地面、玻璃等设施无破损残缺，能正常使用。

（4）定期对污水处理设施进行清通、养护及清除污垢，保证排水系统通畅。

（5）定期对污水处理站进行排泥及污泥脱水干化处理，干化后的污泥外运移交有资质的单位进行规范处置。

（6）对电气设备定期巡视维护和重点检测。

（7）加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全。

（8）定期对两套废气处理装置中的活性炭进行更换，并移交院方作危废处理。

4、资料管理：所有检测均需提供检测证书，并保证交给采购人的各项档案资料的完整性、完好性、及时性。

附件：

自行监测方案相关要求

| 监测类别 | 监测项目 | 点位位置 | 监测频次 | 取样次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 臭气浓度、硫化氢、氨（氨气） | DA001 | 季度监测 | ３ |
|  | 非甲烷总烃 | DA002 | 年度监测 | ３ |
| 无组织废气排放 | 氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 | 污水站四周 | 季度监测 | ４ |
|  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 厂界四周 | 年度监测 | 4 |
| 废水 | PH、SS、COD | 废水排口 | 周测 | ３ |
|  | 粪大肠菌群数 |  | 月度 | ３ |
|  | 动植物油、BOD5、挥发酚、LAS、石油类、氰化物、 |  | 季度检测 | ３ |
|  | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 特殊医疗 废水排口 |  |  |