听力测试仪参数

一、基本技术参数

- 类型：手持式

- 探头：超轻耐用的金属探头,长度≥1米，重量≤50克；

- 耳针设计，防止耵聍堵塞探头；

- 探头接口：HDMI ；

- 按键或触摸操作：可靠度高，包括设置、变换显示、重新开始、停止等；

- 操作语言：全中文操作测试界面，简单易学，可切换其他语言；

- 配备专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果，并且可以以EXCEL格式导出被测试者的数据，更能以PDF格式导出测试报告；

- 主机与电脑之间可通过无线蓝牙传输数据和数据线双重传输方式；

- ★测试结果显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在液晶显示屏上实时清晰显示；

- 储存：测试结果可保存在主机内，保存结果≧500个；

- 电池：可充电锂离子电池，单次充满电至少可测试1000次；

- 通过三个指示灯指示测试状态及噪声提醒；

- 支持将用户姓名导入到仪器后测试；

- 15.测试频率顺序可设置从低往高或从高往低；

- 16. DPOAE参数：

16.1 频率范围：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz（测试频率不得少于四个）；

16.2 刺激声强度：40-70 dB SPL（或包含此范围） ；

16.3 ★测试时间可选：4秒/频点，2秒/频点。

17.使用寿命≥5年。

18.抗噪音≥60分贝，不需要隔音室。

19.测试年龄不受限制

商务要求：

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2、中标人所投货物须提供至少2年的原厂质保服务，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

3、具备接入医院信息管理系统能力，相关费用包含在总报价内。

4、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

5、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须 1 小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达 现场并在 48 小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备 件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

- 6、产品维护服务：软件终身免费升级。免费提供数据库软件，数据库软件支持数据合并；

7、供货期：自合同签订之日起 30 日内供货并安装调试完毕。

8、供货地点：马鞍山市人民医院。

9、具备有效的二类医疗器械注册证。

10、支付方式：项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的 100%。